МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

(ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

Кафедра теоретической, компьютерной и экспериментальной механики

Направление подготовки: 01.03.03 «Механика и математическое моделирование»

Профиль подготовки: «Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг»

# ОТЧЕТ

по расчетной работе по дисциплине Модели деформируемых твердых тел

на тему:

# «Решение задачи Кирша (пластина с круглым отверстием)»

Выполнил: студент группы 381804
Калинин Евгений Валерьевич

Руководитель:

доцент кафедры ТКЭМ ИИТММ, к.т.н.
Жидков Александр Васильевич

- Содержание

1.	Введение	3

2.	Постановка задачи	4

3.	Решение задачи	5

3.1	Формулирование граничных условий	5

3.2	Аналитическое решение задачи	6

3.3	Построение эпюр для аналитического решения	8

3.3.1	Эпюра напряжения σxx в сечениях x=0, y=0	8

3.3.2	Эпюра напряжения σyy в сечениях x=0, y=0	10

3.3.3	Эпюра напряжения σxy в сечениях x=0, y=0	12

3.3.4	Эпюра напряжений σφφ в сечениях по контуру отверстия	12

3.3.5	Эпюра интенсивности σi по контуру отверстия	13

3.4	Вычисление коэффициента концентрации напряжений	15

3.5	Вычисление величины силы p	15

3.6	Численное решение краевой задачи	16

3.7	Сравнение результатов аналитического и численного решения	19

4.	Заключение	20

Литература	21

Прил. A. Эпюры интенсивности напряжений при разных сетках	22

Прил. B. Эпюры напряжений в численном решении	24

# Введение

При создании изделий для достижения оптимальных прочностных характеристик полезно заранее знать, как будет вести себя деталь под нагрузкой. Для этого формулируется математическая модель, описывающая изделие и производятся необходимые расчеты. Однако зачастую произвести аналитическое решение математических задач не представляется возможным, тогда для подсчетов используются численные методы. В случае исследования прочности деталей используется метод конечных элементов.

Для проведения таких численных расчетов существуют специальные пакеты, позволяющие моделировать детали на компьютере и исследовать их на прочность. Одним из таких является система анализа методом конечных элементов Ansys.

Решение задач с использованием метода конечных элементов не позволяет добиться точного результата, однако такого решения достаточно для понимания прочности изделия.

# Постановка задачи

Рис. 2.1 Схема нагружения пластины

Дана пластина (ширина 2h, длина 2l) с центральным отверстием радиуса a, которая подвергается действию равномерно распределенной нагрузки интенсивностью αp в направлении оси Ox и интенсивностью βp в направлении оси Oy (Рис. 2.1). Пластинка выполнена из однородного линейно упругого материала.

Здесь
a=3 мм,
h=2a,
l=10a,
α=1,
β=0.8.

- Сформулировать граничные условия для рассматриваемой краевой задачи.

- Найти решение задачи, используя принцип суперпозиции и известное аналитическое решение задачи о растяжении пластинки значительной ширины с малым отверстием равномерно распределенной нагрузкой интенсивности в направлении оси.

- Построить эпюры напряжения σxx в сечениях x=0, y=0, напряжения σyy в сечениях x=0, y=0, напряжения σxy в сечениях x=0, y=0, напряжения σφφ по контуру отверстия, интенсивности напряжения σi по контуру отверстия.

- Рассчитать коэффициент концентрации напряжений. Сравнить его с коэффициентом концентрации напряжений при β=0, получаемым из аналитического решения.

- Определить величину p из условия max σi=[σ]¸ где допустимое напряжение равно пределу текучести материала.

- Используя систему ANSYS найти численное решение сформулированной краевой задачи. Обосновать выбор параметров конечно-элементной сетки исходя из сходимости численного решения при сгущении сетки. Построить эпюры численного решения в системе Ansys

- Сравнить результаты аналитического и численного решений.

# Решение задачи

Так как пластина является тонкой, действующие на нее нагрузки равномерно распределены по ее толщине и параллельны незагруженным плоскостям пластины, рассматривается случай плоского напряженного состояния ПНС.

## Формулирование граничных условий

Пусть начало координат расположено в центре пластины, тогда x∈-l;l,y∈-h;h, граничные условия будут иметь вид:

| σxxx=±l=αp=p | (1) | σxyy=±h=0 | (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| σууy=±h=βP=0.8p | (3) | σxyx=±l=0 | (4) |
| σrrr=a=0 | (5) | σrφr=a=0 | (6) |

Рис. 3.1 Нормаль окружности в области отверстия

Наличие малого отверстия меняет распределение напряжений в точках, расположенных вблизи отверстия, и почти не влияет на напряжения в точках, удалённых от него. Местные напряжения быстро затухают, а следовательно, в точках, расстояние которых от отверстия велико по сравнению с r , изменения будут незначительными. Таким образом, если мы проведем окружность достаточно большого радиуса, можем считать, что напряжения в точках вне этой окружности не изменятся вне зависимости от наличия отверстия или его отсутствия.

Обоснуем граничные условия (5, 6).

В полярной системе координат нормаль n окружности с радиусом r (Рис. 3.1) будет иметь компоненты (1,0).

Тогда n∙σ=(1,0)∙σrrσrφσrφσφφ⇒σrr=0σrφ=0

## Аналитическое решение задачи

Найдем аналитическое решение задачи о растяжении пластины с круглым отверстием в направлении оси Ox. Для удобства удем использовать полярную систему координат. Тогда вызываемые растягивающей нагрузкой P1=αp=p нормальные σrr1(r,φ) и σφφ1(r,φ) и касательное σrφ1(r,φ) напряжения, коллинеарные оси Ox, определяются в любой точке пластины по следующим формулам:

σrr1=σxx21-a2r2+σxx21-4a2r2+3a4r4cos2φ,
σφφ1=σxx21+a2r2-σxx21+3a4r4cos2φ,
σrφ1=-σxx21+2a2r2-3a4r4sin2φ,
σrr1|σxx=p=p21-a2r2+p21-49r2+3a4r4cos2φ,
σφφ1|σxx=p=p21+a2r2-p21+3a4r4cos2φ,
σrφ1|σxx=p=-p21+2a2r2-3a4r4sin2φ.

Аналогично определяются вызываемые растягивающей нагрузкой P2=βp=0.8p нормальные σrr1(r,φ) и σφφ1(r,φ) и касательное σrφ1(r,φ) напряжения, коллинеарные оси Ox:

σrr2|σyy=0.8p=0.4p1-a2r2-0.4p1-49r2+3a4r4cos2φ,
σφφ2|σyy=0.8p=0.4p1+a2r2+0.4p1+3a4r4cos2φ,
σrφ2|σyy=0.8p=0.4p1+2a2r2-3a4r4sin2φ.

Используя принцип суперпозиции, найдем полное решение в полярной системе координат для пластины с отверстием, нагруженной в двух взаимно перпендикулярных направлениях:

σrr=σrr1+σrr2=0.9p1-a2r2+0.1p1-4a2r2+3a4r4cos2φ,
σφφ=σφφ1+σφφ2=0.9p1+a2r2-0.1p1+3a4r4cos2φ,
σrφ=σrφ1+σrφ2=-0.1p1+2a2r2-381r4sin2φ,
σrr|r=a=0,
σφφ|r=a=1.8p-0.4pcos2φ,
σrφ|r=a=0.

## Построение эпюр для аналитического решения

Формулы перехода из полярной в декартову систему координат для напряжений:

σxx=σrrcos2φ+σφφsin2φ+σrφsin2φ,
σyy=σrrsin2φ+σφφcos2φ+σrφsin2φ,
σxy=12σrr-σφφsin2φ+σrφcos2φ

### Эпюра напряжения σxx в сечениях x=0, y=0

- x=0, φ=π2

σxx=σφφ=0.9p1+a2r2+0.1p1+3a4r4,
σxx|r=a=2.2p,
σxx|r=4a≈1.0574p,
σxx|r=∞=p.

Диагр. 3.1 Эпюра напряжений σxx при x=0, φ=π2

- y=0, φ=0

σxx=σrr=0.9p1-a2r2+0.1p1-4a2r2+3a4r4,
σxx|r=a=0,
σxx|r=4a≈0.9199p,
σxx|r=∞=p.

Диагр. 3.2 Эпюра напряжений σ_xx  при y=0, φ=0

### Эпюра напряжения σyy в сечениях x=0, y=0

- y=0, φ=π2

σyy=σrr=0.9p1-a2r2-0.1p1-4a2r2+3a4r4,
σyy|r=a=0,
σyy|r=4a≈0.7675p,
σyy|r=∞=0.8p.

Диагр. 3.3 Эпюра напряжений σyy при x=0, φ=π2

- x=0, φ=0

σyy=σφφ=0.9p1+a2r2-0.1p1+3a4r4,
σyy|r=a=1.4p,
σy|r=4a≈0.8551p,
σyy|r=∞=0.8p.

Диагр. 3.4 Эпюра напряжений σyy при y=0, φ=0

### Эпюра напряжения σxy в сечениях x=0, y=0

- x=0, φ=π2:

σxy=-σrφ=0.

- y=0, φ=0:

σxy=σrφ=0.

В обоих случаем эпюра будет представлять прямую, лежащую на оси абсцисс.

Диагр. 3.5 Эпюра напряжений σφφ по контуру отверстия

Эпюра напряжений σφφ в сечениях по контуру отверстия

σφφ|r=a=1.8p-0.4pcos2φ,
σφφmax=2.2p при φ=π2
σφφmin=1.4p при φ=0

### Эпюра интенсивности σi по контуру отверстия

Напряженное состояние в любой точке пластины можно охарактеризовать тензором напряжений, который имеет вид:

σij=σxxσxyσxzσyxσyyσyzσzxσzyσzz,

σijσxz=σyz=σzz=0=σxxσxy0σyxσyy0000.

Девиатор напряжений в любой точке пластины характеризует состояние сдвига, при котором изменяется только форма любого элемента, выделенного в окрестности любой точки, без изменения его объема и имеет вид:

σij-σcδij=σxx-σcσxyσxzσyxσyy-σcσyzσzxσzyσzz-σc,

σij-σcδijσxz=σyz=σzz=0=σxx-σcσxy0σyxσyy-σc000-σc,

где

δij=1,   i=j0,  i≠j  	- символ Кронекера, i,j=1,3,

σc=13(σxx+σyy) 	- среднее напряжение.

Используя для любой точки пластины понятие второго инварианта девиатора напряжений как суммы определителей второго порядка миноров девиатора напряжений:

Id2=σxx-σcσxyσyxσyy-σc+σyy-σcσyzσzyσzz-σc+σxx-σcσxzσzxσzz-σc,

Id2σxz=σyz=σzz=0=σxx-σcσxyσyxσyy-σc+σyy-σc00-σc+σxx-σc0σxy-σc,

Id2=13-σxx2-σyy2+σxxσyy-3σxy2.

Можно получить интенсивность напряжений как положительную величину, определяемую формулой:

σi=3-Id2=22σx-σy2+σy-σz2+σz-σx2+6(σxy2+σyz2+σxz2),

σiσxz=σyz=σzz=0=22σx-σy2+σyy2+σxx2+6σxy2

Диагр. 3.6 Эпюра интенсивности σi по контуру отверстия

Заметим, что на контуре отверстия (r=a) формулы для нормальных и касательного напряжений, интенсивности напряжений в полярной и декартовой системах координат имеют вид:

σrr=0,

σφφ=1.8p-0.4pcos2φ,

σrφ=0,

σxx=1.8p-0.4pcos2φsin2φ,

σyy=1.8p-0.4pcos2φcos2φ,

σxy=(-0.9p+0.2pcos2φ)sin2φ.

σimax=2.2p при φ=π2,
σimin=1.4p при φ=0.

## Вычисление коэффициента концентрации напряжений

Для вычисления коэффициента концентрации напряжений K воспользуемся формулой:

K=3-P2P1=3-0,8∙401∙40=2.2

или

K=σimaxσн=2.2PP=2.2,

где

σimax  максимальная интенсивность напряжений в области концентратора,

σн  номинальное напряжение, вычисленное в предположении отсутствия концентратора.

## Вычисление величины силы p

Для определения величины p воспользуемся условием

maxσi=σ,

где

σ=240 МПа  допустимое напряжение, равно пределу текучести материала Ст3.

Получаем:

2.2p=240,
p≈109.0909.

## Численное решение краевой задачи

Для получения численного решения краевой задачи будем использовать систему анализа методом конечных элементов Ansys.

Рис. 3.2 ГУ для симметричной пластины

Имеем симметричную относительно горизонтальной и вертикальной центральных осей пластину, поэтому можем моделировать только ее часть, расположенную в первой четверти системы координат, закрепив ее по осям согласно Рис. 3.2.

Используем величину нагрузки, полученную в п. 3.5. Кроме того, будем использовать конечный элемент PLANE183 со значением параметра Element behavior равным Plane stress (плоское напряженное состояние).

PLANE183  8-узловой плоский элемент 2-го порядка. Имеет квадратичное представление перемещений, пригодный для моделирования нерегулярных сеток. Элемент определяется восемью узлами, имеющими две степени свободы: перемещения в направлении осей X и Y узловой системы координат.

Для обоснования расчётных параметров сетки необходимо получить несколько численных решений задачи (если отсутствует априорная информация о точном решении).

Последующие решения получим, выполнив сгущение сетки за счёт увеличения количества разбиений по отдельным частям расчётной области.

Для рассматриваемой задачи обоснование проводим, по следующей схеме:

пусть

N1  количество элементов на четверти окружности отверстия;

N2  количество элементов на отрезке a≤x≤l, y=0;

N3  количество элементов на отрезке x=l, 0≤y≤h;

N4  количество элементов на отрезке 0≤x≤l, y=h;

N5  количество элементов на отрезке x=0, a≤y≤h.

Решения получаем для следующих значений параметров, представленных в Таб. 3.1.

| № решения | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 20 | 6 | 20 | 2h/a |
| 2 | 8 | 40 | 12 | 40 | 4h/a |
| 3 | 16 | 80 | 24 | 80 | 8h/a |
| 4 | 32 | 160 | 48 | 160 | 16h/a |

Таб. 3.1 Значения параметров для размера сетки для разных итераций численного решения

Зависимость величины интенсивности напряжений от густоты сетки можно посмотреть в Прил. A.

Для определения сходимости численного решения вычислим коэффициент концентрации напряжений для каждого решения и сравним их относительное изменение (Таб. 3.2).

| № | Коэффициент концентрации напряжений | Относительное изменение коэффициентов напряжений |
| --- | --- | --- |
| 1 | K1=90.011140 =2.2503 | - |
| 2 | K2=89.380140 =2.2345 | K2-K1K1=0.0158 |
| 3 | K3=89.554440 =2.2389 | K3-K2K2=0.0044 |
| 4 | K4=89.638240 = 2.241 | K4-K3K3=0.0021 |

Таб. 3.2 Коэффициент концентрации напряжений для различных решений

Как можем заметить, относительное изменение концентрации убывает при сгущении сетки. а значит численное решение сходится.

Рис. 3.3 Деформированное состояние пластины

В качестве конечного численного решения возьмем последнее с самой мелкой сеткой. Контур пластины в деформированном состоянии показан на Рис. 3.3, где синее – деформированное состояние, красная линия – исходная форма пластины. Эпюры напряжений доступны в Прил. B.

## Сравнение результатов аналитического и численного решения

Произведем сравнение величин напряжений в отдельных точках.

| Угол φ | Измеряемая величина | Аналитическое решение (МПа) | Численное решение (МПа) | Разница (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| π2 | σxxr=a | 2.2p=88 | 89.6382 | 1.83 |
|  | σxxr=4a | 1.0574p=42.296 | 44.2711 | 4.46 |
|  | σxxr=∞ | p=40 | 44.2711 | 9.65 |
|  | σyyr=a | 0 | 0 | 0 |
|  | σyyr=4a | 0.7675p=30.7 | 32.0005 | 4.06 |
|  | σyyr=∞ | 0,8p=32 | 32.0005 | 0 |
| 0 | σxxr=a | 0 | 0 | 0 |
|  | σxxr=4a | 0.9199p=36.796 | 40.2731 | 8.63 |
|  | σxxr=∞ | p=40 | 40.2731 | 0.68 |
|  | σyyr=a | 1.4p=56 | 58.4818 | 4.24 |
|  | σyyr=4a | 0.8551p=34.204 | 31.99 | 6.92 |
|  | σyyr=∞ | 0.8p=32 | 31.99 | 0.03 |

Таб. 3.3 Сравнение величин напряжений численного и аналитического решений

Как можем заметить по Таб. 3.1, аналитическое решение отличается от численного в среднем на 3.38%. Разница вызвана погрешностью численных методов решения, погрешностью вычислений компьютера, а также тем, что в аналитическом решении предполагается бесконечная пластина, в то время как в системе Ansys расчеты производились для конечной пластины. Увеличив длины сторон пластины без изменения радиуса отверстия, можно добиться более точного решения.

# Заключение

Была решена краевая задача для заданной пластины аналитически, а также численным методом с помощью системы Ansys, проверена сходимость численного решения. Построены требуемые эпюры напряжений. Произведено сравнение численного решения с аналитическим: значения напряжений в точках отличаются в среднем на 3.38%, получить более точное решение можно, увеличив размер пластины в Ansys.

# Литература

- Басов К.А. (2005). ANSYS Справочник пользователя. Москва: Книга по требованию.

- Жидков А.В., Л. А. (2019). Плоские задачи теории упругости. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет.

- Каплун А.Б. (2013). ANSYS в руках инженера.

# Прил. A. Эпюры интенсивности напряжений при разных сетках

| № | Конечно-элементная сетка | Эпюра интенсивности напряжений на окружности |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

# Прил. B. Эпюры напряжений в численном решении

| Рис. 1. Эпюра напряжений х в сечении х=0 (слева) и у=0 (справа) в MПа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2. Эпюра напряжений у в сечении х=0 (слева) и у=0 (справа) в MПа |  |  |  |

| Рис. 3. Эпюра напряжений xy в сечении х=0 (слева) и у=0 (справа) в MПа |  |
| --- | --- |
| Рис. 4. Распределение нормальных напряжений х (слева) и у (справа) в MПа |  |  |

| Рис. 5. Распределение касательных напряжений ху (слева) и эквивалентных напряжений eff (справа) в MПа |  |
| --- | --- |
| Рис. 6. Распределение радиальных r (слева) и тангенциальных φ (справа) напряжений в MПа |  |

| Рис. 7. Распределение касательных rφ (слева) и эквивалентных eff (справа) напряжений в MПа |  |
| --- | --- |
| Рис. 8. Распределение напряжений r (слева), φ (справа) в MПа вдоль линии отверстия |  |

| Рис. 9. Распределение напряжений rφ (слева), интенсивности напряжений i в MПа вдоль линии отверстия |  |
| --- | --- |

| Рис. 10 Распределение напряжений х ,у , ху в MПа вдоль оси ординат (слева), оси абсцисс (справа) |  |
| --- | --- |